附件2：

2016年全省环境空气质量状况

一、点位情况介绍

全省14个城市参与统计的城区空气质量监测点位共78个。其中，评价点64个，对照点14个。64个环境空气质量评价点全部采用自动监测。监测点位按国家大气监测点规范设置，78个点位中，长沙10个，株洲、湘潭各7个，衡阳、岳阳各6个，邵阳、常德、益阳、郴州、永州、怀化、娄底各5个，张家界4个，吉首3个。其中各市州均包含一个对照点。

二、评价标准与方法

1、评价标准

依照国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的浓度限值，详见表1

表1  环境空气质量标准(GB3095-2012)污染物浓度限值

| 项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |
| 二氧化硫 (SO2) | 年平均 | 20 | 60 | µg/m3 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| 二氧化氮 (NO2) | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 一氧化碳 （CO） | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/ m3 |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 臭氧O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | µg/ m3 |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 可吸入颗粒物 (PM10) | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 细颗粒物 (PM2.5) | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |

2、评价方法

根据《环境空气质量标准》(GB3095−2012)，采用最大单因子级别评价法， 根据二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物的日均或年均浓度限值，分别确定各参数的空气质量级别，并取其中的最高级别为评价地区的质量级别。各城市对照点不参加均值和超标率统计。

3、空气质量指数评价

空气质量指数是各项空气质量分指数的最大值，为定量描述空气质量状况的无量纲指数，通过将不同的指数值划分为六个不同级别从而对空气质量进行评价。空气质量指数的计算方法如下：

四、2016年全国74个城市空气环境质量排名情况

| 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 | 城市 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口 | 1 | 佛山 | 20 | 淮安 | 38 | 银川 | 58 |
| 舟山 | 2 | 广州 | 21 | 杭州 | 40 | 天津 | 59 |
| 惠州 | 3 | 张家口 | 22 | 重庆 | 40 | 兰州 | 60 |
| 厦门 | 4 | 温州 | 23 | 镇江 | 42 | 北京 | 61 |
| 福州 | 5 | 盐城 | 24 | 扬州 | 43 | 乌鲁木齐 | 62 |
| 深圳 | 6 | 大连 | 25 | 苏州 | 44 | 廊坊 | 63 |
| 丽水 | 7 | 金华 | 26 | 泰州 | 44 | 沧州 | 64 |
| 珠海 | 8 | 南昌 | 27 | 宿迁 | 46 | 西安 | 65 |
| 昆明 | 9 | 绍兴 | 28 | 合肥 | 47 | 太原 | 66 |
| 台州 | 10 | 上海 | 29 | 南京 | 48 | 济南 | 67 |
| 中山 | 11 | 嘉兴 | 30 | 呼和浩特 | 49 | 郑州 | 68 |
| 拉萨 | 12 | 湖州 | 31 | 武汉 | 50 | 衡水 | 69 |
| 南宁 | 13 | 南通 | 32 | 常州 | 51 | 唐山 | 70 |
| 贵阳 | 14 | 长沙 | 33 | 无锡 | 52 | 邯郸 | 71 |
| 东莞 | 15 | 青岛 | 34 | 秦皇岛 | 53 | 邢台 | 72 |
| 江门 | 16 | 连云港 | 35 | 沈阳 | 54 | 保定 | 73 |
| 肇庆 | 17 | 承德 | 36 | 西宁 | 55 | 石家庄 | 74 |
| 衢州 | 18 | 长春 | 36 | 成都 | 56 |  |  |
| 宁波 | 19 | 哈尔滨 | 38 | 徐州 | 57 |  |  |

五、2016年全省地级以上城市环境空气质量排名情况

| 城 市 | 综合指数 | 排 名 | 城 市 | 综合指数 | 排 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉首 | 4.02 | 1 | 8 | 衡阳 | 4.87 |
| 怀化 | 4.23 | 2 | 9 | 常德 | 4.94 |
| 永州 | 4.27 | 3 | 10 | 邵阳 | 4.95 |
| 郴州 | 4.36 | 4 | 11 | 益阳 | 4.96 |
| 张家界 | 4.37 | 5 | 12 | 长沙 | 5.06 |
| 岳阳 | 4.74 | 6 | 13 | 株洲 | 5.19 |
| 娄底 | 4.76 | 7 | 14 | 湘潭 | 5.25 |

备注：1、城市排名执行环保部〔2014〕64号《城市环境空气质量排名技术规定》。

2、环境空气质量综合指数：评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，综合指数越大表明城市空气污染程度越重。

3、2016年城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（气字〔2016〕276号）执行