附件1：

2016年全省地表水水质状况

一、断面布设情况

2016年，全省在湘江、资江、沅江、澧水、长江、环洞庭湖、珠江、洞庭湖、洞庭湖内湖、城市景观内湖及大型水库（水府庙水库和东江水库）共设置省控断面419个。其中，湘江流域共布设省控断面180个（干流43个，支流137个），资江流域布设省控断面44个（干流28个，支流16个），沅江流域布设省控断面92个（干流25个，支流67个），澧水流域布设省控断面23个（干流17个，支流6个），长江湖南段布设5个省控断面，环洞庭湖河流布设26个省控断面，珠江流域布设6个省控断面，洞庭湖布设12个省控断面，洞庭湖内湖布设20个省控断面，城市景观内湖布设8个省控断面，大型水库布设3个省控断面（水府庙水库1个断面、东江水库2个断面）。

二、地表水环境质量评价方法

1、评价项目

河流型地表水环境质量评价指标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)基本项目表1规定的除水温、总氮、粪大肠菌群之外的21项。

2、评价标准

地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002），按Ⅰ类～劣Ⅴ类六个类别进行水质类别评价；超标倍数的计算采用《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）中Ⅲ类水质标准。

3、评价方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），采用单因子类别评价法定性评价地表水断面水质，即在所有参加评价的指标中，只要有一项不符合某类水质标准，则认为该断面水质不符合该类水标准。

在评价断面总数≥5个的河流、水系整体水质状况时，按照断面各水质类别所占的百分比划分为优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染五个等次。河流、水系水质定性评价分级和断面各水质类别的比例的对应关系见表2。对断面数少于5个的河流、水系，直接指出每个断面的水质状况。

表1  河流、水系水质定性评价

| 水质类别比例 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜90% | 良好 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20% | 轻度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且20％≤劣Ⅴ类比例＜40% | 中度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40% | 重度污染 |

三、2016年地表水水质监测评价结果

（一）总体情况

2016年，全省419个省控断面中，达到Ⅰ类水质标准的断面17个，占4.0%；Ⅱ类水质断面272个，占64.9%；Ⅲ类水质断面87个，占20.8%；Ⅳ类水质断面29个，占6.9%；Ⅴ类水质断面10个，约占2.4%；劣Ⅴ类水质断面4个，占1.0%，

376个省控江河断面中，Ⅰ类水质断面15个，占3.99%；Ⅱ类断面272个，占72.34%；Ⅲ类断面81个，占21.54%；Ⅳ类断面6个，占1.60%；Ⅴ类断面2个（浏阳河的三角洲和舞水的林化桥断面），占0.53%；无劣Ⅴ类断面。

表2    2016年376个省控江河断面水质类别统计

| 水质类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面数/个 | 15 | 272 | 81 | 6 | 2 | 0 |
| 占比/% | 3.99 | 72.34 | 21.54 | 1.60 | 0.53 | 0 |

（二）各流域水质

湘江流域：水质总体为优。180个省控断面中，Ⅰ类水质断面12个，Ⅱ类128个，Ⅲ类36个，Ⅳ类3个，Ⅴ类1个。其中，干流43个断面水质均达到或优于Ⅲ类标准；支流137个断面中，133个断面水质达到或优于Ⅲ类标准，占97.1%。

支流紫水河、石期河、潇水、祁水、白水、白河、宜水、蒸水、渌水、涓水、涟水、靳江、捞刀河及沩水水质整体较好，保持稳定，但舂陵水的马家坪电站断面因砷和氟化物超标，为Ⅳ类水质；龙荫港的红星村断面因总磷和氨氮超标，为Ⅳ类水质；浏阳河的黑石渡和三角洲断面因氨氮和总磷超标，分别为Ⅳ类和Ⅴ类水质。

资江流域：水质总体为优。44个省控断面中，Ⅱ类36个，Ⅲ类7个，Ⅳ类1个。

支流志溪河断面总磷超标，为Ⅳ类水质。

沅江流域：水质总体为优。92个省控断面中，Ⅰ类水质断面3个，Ⅱ类75个，Ⅲ类13个，Ⅴ类1个。

支流舞水的林化桥断面总磷和溶解氧不达标，为Ⅴ类水质。沅江流域总磷污染较上年有明显减轻。但是，“锰三角”地区的边城镇、石花村、江口和里耶镇4个断面锰年均浓度均超标。

澧水流域：水质总体为优。23个省控断面中，Ⅱ类21个，Ⅲ类2个。

长江湖南段：水质总体为优，5个省控断面均为Ⅲ类水质。

环洞庭湖河流：水质总体为优，26个省控断面中，Ⅱ类7个，Ⅲ类17个，Ⅳ类2个。

华容河的六门闸断面化学需氧量和五日生化需氧量超标，藕池河中支入境断面化学需氧量和石油类超标，均为Ⅳ类水质。

珠江流域：水质总体为优，6个省控断面中，Ⅱ类5个，Ⅲ类1个。

（三）湖库水质

洞庭湖：湖体水质总体为轻度污染，营养状态为中营养。12个省控断面中，Ⅳ类10个，Ⅴ类2个。主要污染物为总磷、化学需氧量和五日生化需氧量。

洞庭湖内湖：水质总体为轻度污染，20个省控断面中，Ⅲ类3个，Ⅳ类10个，Ⅴ类4个，劣Ⅴ类3个。主要污染物为总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和石油类。6个断面的营养状态属中营养，13个属轻度富营养，1个属中度富营养。

城市景观内湖：水质总体为轻度污染，8个省控断面中，Ⅲ类2个，Ⅳ类3个，Ⅴ类2个，劣Ⅴ类1个。主要污染物为总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和石油类。3个断面营养状态属中营养，3个属轻度富营养，1个属中度富营养，1个属重度富营养。

大型水库：水府庙水库为Ⅲ类水质，东江水库为Ⅰ类水质。水府庙水库营养状态为中营养，东江水库为贫营养。

四、与2015年比较水质变化情况

与2015年相比，全省98个可比江河省控断面中，Ⅰ类水质断面增加3个，Ⅱ类增加10个，Ⅲ类减少12个，Ⅴ类增加1个，劣Ⅴ类减少2个。

由于邵水的入河口水质有所改善，全省江河Ⅰ-Ⅲ类断面比例由2015年的96.94%提高到了97.96%。此外，浏阳河的黑石渡和三角洲断面水质由劣Ⅴ类分别好转为Ⅳ类和Ⅴ类。

与2015年相比，洞庭湖水质呈改善趋势，可比断面总磷的年均浓度下降24.7%，Ⅳ类水质断面比例上升63.64%，Ⅴ类水质断面比例下降63.64%。

五、湘江流域重金属污染情况

湘江流域重金属污染问题一直受到社会各界广泛关注，“十二五”期间，国家批复《湘江流域重金属污染防治实施方案》，各级各部门扎实推进重金属污染防治工作，湘江流域重金属污染情况得到极大改善。2013-2016年重金属浓度变化情况见表3。

表3  2013-2016年湘江流域重金属浓度变化（单位: 毫克/升）

| 年度 | 汞 | 铅 | 砷 | 镉 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 0.0000240 | 0.002424 | 0.005807 | 0.000563 | 0.004098 |
| 2014年 | 0.0000227 | 0.001684 | 0.006317 | 0.000372 | 0.004248 |
| 2015年 | 0.0000237 | 0.001131 | 0.006346 | 0.000286 | 0.003202 |
| 2016年 （可比断面） | 0.0000186 | 0.001506 | 0.005738 | 0.000209 | 0.002448 |
| Ⅰ类标准限值 | ≤0.00005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.01 |

从表3可见， 2013-2016年湘江流域的汞、镉、铅、砷和六价铬的年均浓度均优于Ⅰ类水质标准限值。与2013-2015年相比，2016年除铅浓度略有波动外，汞、砷、镉和六价铬浓度均逐年降低。