附件1

洪江市黔城城市规划区内集体土地上

房屋征收补偿标准说明

1、房屋层高的划分和测定方法：房屋的层高是指从底层地面到楼层板面的垂直高度，平房以室内地面到檐口滴水高度为准，前后有高低者取平均高度计算；楼房平屋面以室内地面至屋顶天沟地面檐口高度除以层数计算。坡屋面以檐口滴水高度除以层数计算。 （1）钢筋砼框架结构、排架结构屋高的划定：底层的基本高度：3.3m，楼层高度3m。 （2）砖混、砖木结构平房的基本高度为不低于2.7m。 （3）简易结构的房屋、构筑物基本层高为2.2m以上（包括2.2m）。 2、房屋结构类型的划分；主要以基础类型、主体结构（包括墙体、梁柱、楼板、屋面等）划分依据，不同的结构类型分别套用不同的补偿标准。 3、房屋面积计算：建筑物的建筑面积以有效合法证件为依据，按各层建筑面积之和计算。首层建筑面积按处墙勒脚以上结构的外围水平面积计算，二层及二层以上按外墙结构水平面积计算；突出房屋高度在2.2m以上的楼梯间、屋顶水箱分别计算建筑面积。无围护结构阳台，挑走廊按其水平面积的一半计算。山墙出檐、悬挑雨篷不计算建筑面积。建筑物层高低于2.2m（不含2.2m）的不计算建筑面积，适当予以补偿。 4、异地新建补偿已经包括房屋主体建（构）筑物补偿，房屋拆除、旧料堆码、材料运输、房屋四周排水明暗沟、散水、天沟、雨篷、踏步、室内水、电及基础的补偿。不包括“三通一平”和被征收的宅基地补偿。 5、砖混结构的屋顶隔热层、架空层按平均高度计算，0.5m以下（含0.5）的不计算补偿，高度超过0.5m的，每超过0.1m按面积每平方米补助10元，补偿高度最高不超过1.5m，超过1.5m的按1.5m计算。 6、各类别房屋所确定的补偿标准，以建成的房屋成品为计算标准，不包括装（修）饰补偿标准。 7、在房屋补偿面积有争议时，以市房产局测绘报告所确定的面积为准。

附件2

房屋征收补偿标准

单位：元/m2

| 房屋类别 |  |  | 补偿价 | 主要特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋砼框 架结构 |  |  | 650 | 桩基础或整板基础，主体结构为全钢筋混凝土框架结构，现浇楼面、层面、楼梯、大沟、层高3m，层面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面、24cm眠墙，地面砖或水磨石地面，外墙面钢砖，内墙水泥抹光且刷仿瓷涂料罩面，铝合金门窗、纱窗，油漆木制门及纱门，水、电、卫生设施和厨房设施配套齐全，封闭阳台、入户防盗门。 |
| 砖 混 | 一类 |  | 550 | 标准砖石基础或桩基础，基础深度1.2m以上，钢筋砼地梁，层层有串梁，规定的构造柱，钢筋砼楼面、层面、楼梯、天沟，层面上部应有加空隔热层或者平瓦坡屋面，层高3m、24cm眠墙，外墙水刷石，内墙水泥抹光刷仿瓷涂料罩面，油漆木制厨房，无烟灶台、水冲厕所、水电进入（含室内管线）。 |
|  | 二类 |  | 480 | 标准砖石基础，基础深度1.2m以上，钢筋碳地梁，钢筋砼预制楼面、层面、楼梯、天沟，屋面上部有架空隔热或者平瓦坡屋面、层高3m、24cm斗墙、外墙粗砂灰，内墙粉纸筋且“106”涂料罩面，油漆木制门窗、纱门窗、高玻璃，室内水泥地面，独立厨房、水冲厕所、水电进户（含室内管线）。 |
| 砖 木 | 一类 |  | 400 | 砖石基础，基础深度0.5m，正规页岩砖或红青砖，24cm厚眠墙，瓦屋面，前后口高度不低于3m，外墙清水，内墙粉灰或者涂料罩面，室内水泥地面，油漆木制门窗、纱门窗、亮玻璃，油漆纸板顶棚，水电进户（含室内管线）。 |
|  | 二类 |  | 360 | 砖石基础，基础深度0.5m，水泥砖13-20cm厚墙，瓦屋面，前后檐口高度不低于3m，外墙清水，内墙粉灰或者涂料罩面，室内水泥地面，油漆木制门窗、纱门窗、亮玻璃，油漆纸板顶棚，水电进户（含室内管线）。 |
| 砖木偏房 |  |  | 230 | 标准砖石基础，基础深度0.5m以上，杂砖和土筑泥砌墙，木屋架，瓦屋面，前后檐口高度2.8m以上，水泥地面或三合土地面，普通门窗，水电进户（含室内管线）。 |
| 木结构类 |  |  | 300 | 标准砖石基础，基础深度0.5m以上，木桩屋梁，木板墙或卡砖墙，瓦墙面，前后檐口高度2.8m以上，油漆木制门窗，水电进户（含室内管线）。三合土地面或水泥地面。 |
| 杂屋类 |  | 一类 | 80 | 砖石基础，基础深度0.5m，杂砖墙，瓦屋面，檐口高度1.8m以上，三合土地面或水泥地面，厨房、厕所、猪牛栏、堆入杂物的房屋。 |
|  |  | 二类 | 40 | 简易结构 |

说明：1、以上各类房屋的补偿标准系指集体土地上房屋的搬迁补偿单价，房屋搬迁补偿费按合法

建筑面积结合成色进行计算。

2、上述房屋主要特征中的子项目，如有增减，按有关规定增减补偿；层高在上述标准规定

的屋高增减10cm以上的，每增减10cm，工业用房增减5%，其他房屋增减3%。

3、房屋建筑的测量计算按GBIT50353-2005《建筑工程建筑面积计算规范》规定的标准执行。

附件3

房屋成色勘估表

| 房屋结构 耐用年限 已使用年限 房屋成新 完损程度 |  | 钢筋砼桩结构 | 砖混结构 | 砖木结构、木结构 | 简易结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60—80年 | 40—60年 | 30—50年 | 10—15年 |
| 完好房 | 十成 | 5年以内 | 12年以内 | 9年以内 | 6年以内 |
| 基本完好房 | 九成 | 15—30年 | 12—20年 | 10—16年 | 7—10年 |
| 一般损坏房 | 八成 | 31—45年 | 21—36年 | 17—30年 | 11—14年 |
| 严重损坏房 | 七成 | 45年以上 | 36年以上 | 30年以上 | 14年以上 |

附件4

生产生活设施及地上构筑物补偿标准

| 项目 | 名 称 | 单位 | 补偿 金额 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晒 坪 类 | 岩板坪 | 平方米 | 35 | 厚度不少于6cm，岩匠过钻，抹平安砌；未达此标准，按水泥坪标准补偿 |
|  | 水泥坪 | 平方米 | 30 | 厚度不少于6cm，砖石垫层，水泥抹面 |
|  | 三合土坪 | 平方米 | 10 | 厚度不少于6cm，三合灰捣制，表面抹光 |
| 围 墙 类 | 24砖眠墙 | 立方米 | 200 | 包括基础，贴瓷砖的每平方米增加10元 |
|  | 24砖斗墙 | 立方米 | 160 | 同上 |
|  | 18砖墙 | 立方米 | 220 | 同上 |
|  | 13砖附柱墙 | 立方米 | 240 | 同上 |
|  | 土筑、土砖墙 | 立方米 | 100 | 同上（包括三合灰砌筑墙） |
| 挡土 墙护 坡保 坎类 | 砖砌挡土墙护坡 | 立方米 | 180 | 按砌体体积计算 |
|  | 片石干砌挡土墙坡 | 立方米 | 140 | 同上 |
|  | 水泥浆砌 | 立方米 | 160 |  |
|  | 三合灰 | 立方米 | 150 |  |
|  | 岩石干砌 | 立方米 | 140 |  |
| 迁 坟 类 | 土坟 | 冢 | 1200 | 无棺按50%补偿 |
|  | 砖石坟 | 冢 | 2400 |  |
|  | 砼坟 | 冢 | 3000 |  |
| 道 路 类 | 砼道路 | 平方米 | 30 | 厚度不少于6cm，水泥抹平 |
|  | 砂卵石、碴、碎石道路（三合土）面 | 平方米 | 15 | 表面平整 |
| 水管类 |  | 米 | 5 | 室内的不计算补偿 |
| 电 杆 线 类 | 7米以下水泥电杆 | 根 | 200 | 包括杆上设备 |
|  | 7米以上水泥电杆 | 根 | 250 | 包括杆上设备 |
|  | 木电杆 | 根 | 30 |  |
|  | 室外照明线 | 米 | 15 | 包括双线，动力四线的每米增5元补偿 |
| 庭院独立大门 | 木大门 | 平方米 | 200 | 包括门、柱、顶盖及装饰（普通做法） |
|  | 铁大门 | 平方米 | 240 | 包括门、柱、顶盖及装饰（普通做法） |

附件5

房屋装饰（修）补偿项目

| 名 称 | 单 位 | 补偿单价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙面砖 | m2 | 40 |  |
| 木地板 | m2 | 100 |  |
| 地板砖 | 一类300×300m2 | 30 |  |
|  | 二类600×600m2 | 55 |  |
|  | 三类800×800m2 | 90 |  |
| 内墙面砖 | m2 | 30 |  |
| 室内顶类 | 盏 | 70 | 吸顶灯 |
|  | 盏 | 200 | 客厅大顶灯 |
| 室内门类 | 樘 | 200 | 厨房厕所塑钢门 |
|  | 樘 | 700 | 进户防盗门 |
|  | 樘 | 500 | 厨房厕所铝合金门 |
|  | m2 | 170 | 铝合金玻璃推拉门 |
|  | 樘 | 200 | 室内木质包门 |
|  | m2 | 100 | 塑钢玻璃推拉门 |
| 室外门类 | m2 | 180 | 镀锌钢管大门 |
|  | m2 | 140 | 不锈钢拉闸门 |
|  | m2 | 90 | 铁质拉闸门 |
|  | m2 | 70 | 铝合金卷闸门 |
| 防盗网 | m2 | 70 |  |
| 窗户类 | m2 | 140 | 铝合金窗（含纱窗） |
|  | m2 | 140 | 塑钢窗（含纱窗） |
| 吊顶类 | m2 | 30 | 塑料板集成吊顶 |
|  | m2 | 140 | 铝塑板集成吊顶 |
|  | m2 | 50 | 200×300瓷砖天棚 |
|  | m2 | 10 | 石膏吊顶角线 |

房屋装饰（修）补偿项目

| 名 称 | 单 位 | 补偿单价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木质墙裙 | m | 50 | 高90cm |
| 瓷砖踢脚线 | m | 10 |  |
| 杂木踢脚线 | m | 16 |  |
| 壁 柜 | 组 | 300 |  |
| 隔 断 | m | 300 |  |
| 电视墙 | m2 | 120 |  |
| 遮雨篷 | m | 70 |  |
| 铁艺、围墙 | m | 180 |  |
| 砖砌灶 | 孔 | 200 |  |
| 大理石组合灶 | 组 | 300 |  |
| 组合灶 | 组 | 200 |  |
| 电话 | 部 | 100 |  |
| 电视天锅 | 座 | 100 |  |
| 有线电视 | 户 | 150 |  |
| 电 表 | 块 | 200 |  |
| 地 窖 | 孔 | 80 |  |
| 水泥葡萄桩 | 根 | 15 |  |
| 木质葡萄桩 | 根 | 8 |  |
| 钢丝葡萄架 | m2 | 5 |  |